Device Finder Setup SOP For V1.0.8

Version 1.0

# Version History

| Version | Date | Handled by | Comments |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 13-Jun-2018 | Sharon Liu | First version release. |

目的:

學習Device Finder Tool相關參數設定與使用。

本次介紹以 ”Device Finder Tool V1.0.8” 為範例

相關測試設備:

- 2.5”USB to SATA HDD Tray

- RS-232 loopback

- Ethernet cable

功能介紹:

Configuration

- Test Cycle: 填入測試圈數(通常會設定大於測試圈數)。

- Test Delay: 進入OS後先延遲幾秒，DeviceFinder再進行測試。

- Action Delay: DeviceFinder測試完後先延遲幾秒，再進行下列動作(Reboot、Shut Down…)。

- Action:

a. Nothing: 測試完Device後，待測物不做任何動作。

b. Continue: 測試完Device後，待測物再次執行此程式。

c. Reboot: 測試完Device後，待測物重新開機。

d. Suspend: 測試完Device後，待測物執行S3動作，但需外部治具喚醒。

e. Hibernate: 測試完Device後，待測物執行S4動作，但需外部治具喚醒。

f. Shutdown: 測試完Device後，待測物關機。

- Stop when test fail: 當Test Item有fail時，Device Finder即會自動停止測試，保留原狀，方便Debug。(Device Finder V1.0.8 Feature)

(Note: 可搭配Arduino開關機治具的 ”Signal Detect” function，同步停下治具)

- Send APC: 此功能for NCG開關機治具 (APC)使用。

Test Items

共有七個項目(COM、Bluetooth、Disk、Ethernet、Device、PCI、BootupTime)可設定。

Open Folder

打開Device Finder程式的資料夾。

Enable Auto Run:

點選後，程式將開始自動執行測試動作。

Test Run:

於正式測試前使用，僅測試一次，將掃描所有device，確認有無問題。

Clear Results:

清除測試結果與Log File。

如何開始測試:

Step1. 點選「Configuration」設定:

設定「Test Cycle」、「Test Delay」、「Action Delay」、「Action」、「Stop when test fail」、「Send APC」。

Note: 若Test Item有勾選PCI，Test Delay建議設定30 second以上。

Step2. 點選「Test Items」設定:

- COM: 勾選要測試的COM Port，並將Baud rate設定為115200 ;Type設定為

Loopback。

- Bluetooth: 勾選Test Bluetooth。

另外設定一台NB將Bluetooth功能打開，並與待測物配對。

- Disk: 勾選要測試的Disk。

- Ethernet: 先設定待測物LAN Port IP address。

例如:

Port 1為“192.168.0.1”; Subnet mask:“255.255.255.0”;

Default gateway:”192.168.0.2”(填入互Ping的IP address)。

Port 2為“192.168.0.2”; Subnet mask:“255.255.255.0”;

Default gateway:”192.168.0.1” (填入互Ping的IP address)。

(Note: 需設定待測物的Default gateway，Device Finder才會將Ping IP帶入)

- 關閉待測物的防火牆。

- 勾選要測試的Ethernet Port。

- Device: 選擇 「Select All」，將device全部勾選。

- 可將滑鼠裝置取消勾選，方便操作。

- PCI: 勾選Test PCI，做PCI Device的掃瞄。

(Note: 不論是否有安裝Driver，只要掛在PCI/PCIe Bus上，都可以被偵測，類似Linux的 ”lspci” command)

- Bootup Time: 勾選Test Bootup Time(Only Action is Reboot or Shutdown)，

手動設定開機時間Tolerance範圍: 5 ~ 600 second。

Step3. 點選「Test Run」，做正式測試前的檢驗，確認device是否都正常動作。

Step4. 確認沒問題後，點選「Clear Results」，將記錄清除。

Step5. 最後點選「Enable Auto Run」，就設定完成了。

- OS Reboot Test: 可直接執行Enable Auto Run。

- ON/OFF Test: 需先Shut down，使用開關機治具讓待測物第一次開機，進OS後，再將Device Finder打開並點選Enable Auto Run。

測項判斷標準:

- COM: 是否可正常通訊。

- Loopback傳送與接收正常。

Χ   Loopback傳送與接收異常。

- Bluetooth: 是否有偵測到周圍環境有Bluetooth device。

- 有偵測到1個以上(含一個)的Bluetooth device。

Χ   沒有偵測到Bluetooth device。

- Disk:  DeviceFinder會傳送”DiskTest.txt”到Disk。

- 有接收到檔案。

Χ   沒有接收到檔案。

- Ethernet: 是否成功Ping到”Ping IP”。

- 有Ping到”Ping IP”。

Χ   沒有Ping到”Ping IP”。

- Device: 確認每次開機，所勾選的Device List是否都有被抓到。

- Device List都有被偵測。

Χ   Device List偵測有異常。

(Note: 除可掃描PCI/PCIe Device外，還可掃描USB，Disk等，若沒有被勾選到的Device List，將不會被驗證到，即增加或減少的Device都無法被驗證)

- PCI: 確認每次開機lspci產生出來的資訊”pci_list”是否和第一次產生的資訊

“pci_list_base”一樣。

- “pci_list”資訊與” pci_list_base”一樣。

Χ   “pci_list”資訊與” pci_list_base”不一樣。

(Note: 只針對PCI/PCIe Device做掃描)

- Bootup Time: 記錄每次開機時間是否過長。

(Round2 time - Round1 time= bootup Time的base時間)

- Round3–Round2 < base + tolerance

Χ   Round3–Round2 > base + tolerance